ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЇ ДІАГНОСТИКИ»

68000, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧОРНОМОРСЬК, ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПРОВУЛОК, БУДИНОК 7

|  |  | Затверджую Керівник ПП «ВЦТД» ___________Музиченко І.М. ___________________ (дата) |
| --- | --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ РАУНДУ ПЕРЕВІРКИ КВАЛІФІКАЦІЇ

до План-програми раунду ___________________

(Об’єкт перевірки: Транспортний засіб)

Код документа: ІзТБ_____________________

Затверджено: Провайдером PT відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17043:2023 (п. 7.2.2)

1. Загальні положення

- Ця Інструкція встановлює вимоги з безпеки праці, випробувального процесу та охорони навколишнього середовища для персоналу випробувальних лабораторій-учасників під час поводження з об'єктом перевірки кваліфікації (колісним транспортним засобом, далі — КТЗ).

- Виконання вимог цієї Інструкції є обов’язковим для всього персоналу Учасника, допущеного до виконання випробувань у межах раунду PT.

- До роботи з ТЗ допускаються лише співробітники, які пройшли вступний та первинний інструктажі з охорони праці на своєму підприємстві та мають відповідну кваліфікацію та уповноважені для роботи з випробувальним обладнанням.

2. Загальні небезпечні та шкідливі фактори

Під час роботи з об’єктом PT на персонал можуть впливати такі ризики:

- Травмування рухомими/обертовими частинами (колеса, ремені приводів, привідні вали, барабани стендів);

- Падіння ТЗ або його елементів під час заїзду на оглядову канаву, підйому на підйомниках чи установці на домкрати;

- Отруєння вихлопними газами (оксид вуглецю, оксиди азоту) під час роботи ДВЗ у закритому приміщенні;

- Термічні опіки від гарячих деталей двигуна, вихлопної системи або гальмівних дисків/барабанів;

- Ураження електричним струмом (при випробуванні систем живлення 12/24 В);

- Високий рівень шуму та вібрації під час роботи випробувальних стендів.

3. Вимоги безпеки перед початком робіт

- Зовнішній огляд та перевірка пломб:

  - Перевірити стан ТЗ та відсутність підтікань палива, мастила, гальмівної чи охолоджувальної рідини.

  - Переконатися в цілісності всіх запломбованих вузлів та контрольних міток згідно з Актом приймання-передачі.

- Підготовка робочого місця та обладнання:

  - Перевірити справність випробувального обладнання згідно з програмою РТ.

  - Забезпечити надійне заземлення стендів та вимірювальних приладів.

  - Перевірити роботу примусової витяжної вентиляції та системи відводу відпрацьованих газів.

- Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

  - Персонал зобов'язаний використовувати: спецодяг, захисне взуття з нековзною підошвою та металевим підноском, захисні окуляри та рукавички (при роботі з рідинами або гарячими вузлами).

4. Вимоги безпеки під час виконання випробувань

4.1. Експлуатація ТЗ у приміщенні випробувальної лабораторії

- Запуск ДВЗ дозволяється виключно за умови підключеного шлагу газовідводу системи вентиляції.

- Швидкість руху ТЗ у межах приміщення ВЛ не повинна перевищувати 5 км/год.

- Забороняється залишати ТЗ із працюючим двигуном без нагляду.

4.2. Випробування на підйомниках та випробувальних стендах

- Підйом ТЗ здійснювати тільки в місцях, визначених заводом-виробником (страхувальні подушки/опори).

- Після підйому ТЗ обов'язково зафіксувати підйомник на механічні страхувальні блокіратори (стопори). Забороняється проводити роботи під ТЗ, що утримується лише гідравлікою.

- Під час випробувань на роликовому гальмівному стенді в зоні обертання коліс заборонено перебувати людям.

4.3. Збереження конфігурації об'єкта PT

- Суворо заборонено:

  - Знімати або пошкоджувати контрольні пломби/наклейки Провайдера.

  - Здійснювати регулювання, розбирання або ремонт вузлів, якщо це не передбачено офіційною Інструкцією з випробувань раунду PT.

  - Використовувати ТЗ для власних або господарських потреб (рух за межами випробувальної зони).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У разі виявлення витоку палива або технічних рідин:

  - Негайно вимкнути двигун та знеструмити ТЗ (вимкнути запалювання / масу).

  - Засипати місце витоку сорбентом (тирсою/піском), повідомити керівника лабораторії.

- У разі виникнення пожежі:

  - Зупинити випробування, вимкнути припливно-витяжну вентиляцію та обладнання.

  - Викликати службу порятунку (за номером 101).

  - Приступити do тушіння осередку займання первинними засобами пожежогасіння (вуглекислотні або порошкові вогнегасники). Не гасити водою палаюче пальне!

- У разі травмування персоналу:

  - Надати першу домедичну допомогу, за потреби викликати екстрену медичну допомогу (за номером 103).

- Повідомлення Провайдера:

  - Про будь-яку надзвичайну ситуацію, що призвела do пошкодження ТЗ, пошкодження пломб або затримки випробувань, Учасник зобов'язаний повідомити Координатора Провайдера протягом 2 годин.

6. Вимоги безпеки після закінчення робіт

- Вимкнути запалення ТЗ, затягнути стоянкове гальмо, встановити противідкатні упори під колеса.

- Відключити вимірювальне обладнання та системи відводу газів.

- Оглянути ТЗ на предмет цілісності пломб, відсутності нових пошкоджень або витоків.

- Передати ТЗ на відповідальне збереження на закриту стоянку/бокс Учасника.

7. Лист ознайомлення з Інструкцією з техніки безпеки

З вимогами цієї Інструкції ознайомлений(а), зобов’язуюсь виконувати:

| № п/п | ПІБ співробітника Учасника | Посада | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |